Questionnaire de révision frein pneumatique

- D’où provient l’air du frein de stationnement :

- D’où provient l’air des freins?

- D’où provient l’air des récepteurs?

- D’où provient l’air du réservoir d’alimentation

- En appuyant sur la pédale de frein, le conducteur serre les freins sur quelles roues?

- Que se passe t-il lorsque le conducteur serre le frein de stationnement?

- Lorsque le conducteur tire sur le bouton de frein de stationnement, les freins se serrent par quoi?

- Pour vérifier l’ajustement des freins pneumatiques, quelle est la méthode qui est la plus sure?.

- En ouvrant le robinet de purge du réservoir d’alimentation à tous les jours on rend le fonctionnement du système pneumatique plus fiable.

- Pourquoi est-t-il avantageux de procéder à la purge d’un réservoir d’Air   comprimé?

- Qu’est-ce que l’agenouillement?

- Qu’est-ce qu’un compresseur?

- Ou est situer le compresseur?

- Est-ce qu’il fonctionne avec le moteur arrêté?

- Quel est le rôle du régulateur d’air?

- À quelle pression est-ce que le compresseur doit cesser de fonctionner?

- Qui donne le signal à l’assécheur d’air de se moucher?

- Le régulateur de pression règle la mise en marche et l’arrêt du compresseur?

- Le régulateur de pression règle le fonctionnement du compresseur, à quelle pression entre la mise en marche et l’arrêt du compresseur?

- Quelle commande permet de serrer le frein de services sur toutes les roues d’un tracteur semi-remorque?

- Qu’est-ce qui rendent les freins inefficaces généralement?

- Quel indice peut révéler que les freins ont besoin d’un ajustement?

- Quel est l’impact d’un mauvais ajustement des freins?

- Pour régler l’ajustement des freins que doit faire le conducteur?

- Quel indice peut révéler au conducteur lorsqu’il appuie sur la pédale de frein, que les freins ont besoin d’un ajustement?

- Pourquoi y a-t-il 2 freins à l’arrière soit frein de stationnement et de service?

- Lorsque le conducteur appui sur la pédale de frein, les freins se serrent de quelle façon?

- Quand le conducteur doit t-il serrer le frein de stationnement?

- Comment le conducteur est-t-il informé que la pression d’air est anormalement basse dans le système de freinage?

- À quelle pression est-ce que l’indicateur de basse pression doit-il obligatoirement signaler une pression anormale dans l’installation de freinage?

- Lorsque le conducteur aperçoit le voyant ou entend le bruiteur sonore de l’indicateur de basse pression d’air?

- Lorsque l’indicateur de basse pression d’air s’allume, qu’indique-t-il au conducteur?

- Que peut-il arriver si en cours de route, l’indicateur de basse pression s’allume?

- Pourquoi y a-t-il 1 manomètre sur un autobus?

- Qu’indique le manomètre de pression d’air?

- Dans un système de freinage pneumatique pourquoi la pédale de frein ne doit pas être actionnée à répétition?

- Qu’indique ou informe l’indicateur de basse pression d’air au conducteur?

- Les véhicules lourds avec une installation de freinage pneumatique sont dotés d’un manomètre à air comprimé. Quelle pression mesure ce manomètre?

- Lorsqu’un chauffeur roule avec un autobus à pleine capacité à 5’ d’un autre véhicule en avant de lui est-ce dangereux et pourquoi?

- Est-il vrai de dire que le compresseur d’air alimente l’installation de freinage pour le fonctionnement des freins?

- À quoi sert le compresseur d’air?

- QU’est-ce qui est le plus dangereux, descendre une pente de 19% ou descendre une pente de 12% sur 3 km?

- Quelle conséquence peut entrainer la surcharge d’un véhicule?

- Que doit savoir le conducteur au sujet du temps de réaction des freins pneumatiques par rapport aux freins hydrauliques?